 [image: image1.png]




[image: image2.emf]Turbo 2+

Персональный компьютер Turbo 2+


Инструкция по установке ОС

на жесткий диск ПК Turbo 2+

(приложение к загрузочным дискам)
Москва 2006

ОГЛАВЛЕНИЕ

31
ВНИМАНИЕ:


32
УСТАНОВКА ОС CP/M НА ВИНЧЕСТЕР


32.1
ЭТАП 1:


32.1.1
ПРИМЕЧАНИЕ:


42.2
ЭТАП 2:


42.2.1
ПРИМЕЧАНИЕ 1:


42.2.2
ПРИМЕЧАНИЕ 2:


52.2.3
ПРИМЕЧАНИЕ 3:


52.2.4
ПРИМЕЧАНИЕ 4:


52.2.5
ПРИМЕЧАНИЕ 5:


52.3
ЭТАП 3:


62.4
ЭТАП 4:


62.5
ЭТАП 5:


62.5.1
ПРИМЕЧАНИЕ:


62.6
СПИСОК ФАЙЛОВ


83
Установка ОС TASiS.


83.1
Разметка HARD-диска на разделы


93.2
Разметка HARD-диска на более чем 8 разделов


93.3
Установка системы на FLOPPY-диск


93.3.1
Создание автозагрузки системы TASiS или Chic с дискеты


103.3.2
Создание автозагрузки с диска Classic


103.4
Установка системы на HARD-диск


103.4.1
Примечание:


103.5
Установка на HARD-диск нескольких систем


113.6
Переустановка уже существующей системы


113.7
Настройка интерфейса системы




1 ВНИМАНИЕ:
Образ загрузочной дискеты CP/M находится на CDROM, в каталоге DISKIMGS/BOOTDISK. Перенести образ можно с помощью программы TELEDISK. Программа TELEDISK и остальные программы, для переписывания образов на реальные дискеты, работают только под MS-DOS или Windows98 (Win2K,NT,XP не поддерживаются).
Образ загрузочной дискеты системы TASiS находится на CDROM, в каталоге DISKIMGS/TASiS.
Остальные утилиты для переноса программ находятся на CDROM в каталоге PC-UTILS:
	Расширение файла
	Утилита
	Комментарий

	*.trd
	AMD
ESN

HOBETA

TRD-KIT

WinUtils
	Образ, имеющий информацию только о секторах.

	*.scl
	ESN
	Образ, имеющий информацию только о секторах.

	*.td0
	TeleDisk
	Полный образ диска (включая межсекторную информацию)

	*.fdi
	MakeFDI
	Полный образ диска (включая межсекторную информацию)

	*.udi
	MakeFDI
	Полный образ диска (включая межсекторную информацию)

	*.tap
	
	Образ магнитофонной записи

	*.tzx
	WinAmpPlg (плагин к плееру WinAmp)
	Образ магнитофонной записи (расширенная информация о записи).


Там же находятся утилиты для конвертирования форматов образов. При конвертировании надо учитывать специфику образов, так например образ fdi нормально конвертировать в td0, а вот при конвертировании в trd исчезнет межсекторная информация (что может быть важно для дисков с защитой).
Внимательно читайте описания утилит – они могут иметь ограничения, так многие утилиты не работают в среде Win NT, Win 2K, Win XP.
2 УСТАНОВКА ОС CP/M НА ВИНЧЕСТЕР
2.1 ЭТАП 1:


Войдите в CP/M с установленной в дисковод A:, поставляемой в комплекте загрузочной дискетой. Тогда конфигурация будет считана с нее, а не с HDD. После этого, с помощью утилиты FDISK узнайте  характеристики HDD (они также могут написаны на самом винчестере), а именно, количество TRACKS, HEADS, SECTORS (треков, головок секторов).

2.1.1 ПРИМЕЧАНИЕ: 
В принципе, при помощи этой утилиты можно разбить HDD на разделы, но тогда Вы лишаетесь возможности изменять размер файлового каталога, что для больших разделов очень важно. Также теряются другие возможности автоматического конфигурирования. Поэтому советуем, следуя данной инструкции, разметить HDD вручную. 
2.2 ЭТАП 2:

Если у вас в системе один дисковод (и вы не желаете зарезервировать место для второго), то надо отредактировать файлы с HDDC.CDS по HDDI.CDS в порядке следования. А затем, также в порядке следования - попарно файлы с HDDH1.CDS/HDDI1.CDS по HDDH4.CDS/HDDI4.CDS (смотрите список файлов внизу).

Если дисководов у вас два или Вы хотите оставить место для второго дисковода, то не используйте файл HDDC.CDS, а редактирование начните с файла HDDD.CDS.
Для этого откройте их в текстовом редакторе PTE2 при помощи командной строки:  
PTE2 FILENAME.CDS
В открывшемся файле отредактируйте строчки:

SECTORS = <количество секторов на дорожке>

HEADSF = <количество головок винчестера>

TRACKS = <количество цилиндров, отводимых вами под данную партицию> 
(см. примечание 1) 
PATBEG = <цилиндр, с которого будет начинаться данная партиция> 
(см. примечание 2)

SYS = <количество системных дорожек. Не цилиндров!> (см. примечание 3)

DIR = <максимальное количество файлов в каталоге> (см. примчание 4) 
2.2.1 ПРИМЕЧАНИЕ 1: 
Максимальный размер партиции в CP/M равен 8 Мб или 8192 Кб. При расчете количества цилиндров в партиции старайтесь не превысить это количество, иначе система неправильно определяет координаты файлов, со всеми вытекающими отсюда проблемами.

Размер партиции в килобайтах вычисляется по следующей формуле: 
SIZE = (SECTORS / 2) * HEADSF * TRACK 
К примеру, на винчестере 723 цилиндра, 15 головок и по 38 секторов на дорожку. Партиция занимает 28 дорожек. Соответственно формуле, ее размер равен:

(38 / 2) * 15 * 28 = 7980 килобайт! 

И еще один настоятельный совет:

Первый раздел, на котором будут лежать системные файлы, не делайте очень большим. Оптимальная величина - 1-2 мегабайта. Так как увеличение до большего размера, потребует увеличить каталог, что скажется на скорости работы системы. Кроме того, не все системные программы смогут работать с большим каталогом из-за нехватки под это памяти, например FED.

P.S.  При разметке разделов рекомендуется сначала начертить таблицу разделов. 
2.2.2 ПРИМЕЧАНИЕ 2: 
При определении начального цилиндра партиции, если, конечно, вы решили расположить их друг за другом, пользуйтесь формулой:
BEGIN = N + T 

BEGIN - искомая величина, 
N - начальный цилиндр предыдущей партиции,

T - количество цилиндров в предыдущей партиции.

Если же эта партиция первая, то начальный цилиндр определите сами.

Обычно это цилиндр 0, если, конечно, там не установлена другая ОС, например iS-DOS. В этом случае надо знать, где заканчивается отведенное под эту ОС место, и начать располагать CP/M с первого свободного цилиндра.

2.2.3 ПРИМЕЧАНИЕ 3:
Системные дорожки обычно выделяются для резервирования места под нужды ОС. Поэтому выделите одну дорожку хотя бы на начальной партиции, особенно если она начинается с цилиндра 0, так как именно на него в сектор 0 записывается конфигурационная запись ОС CP/M (а в сектор 3 - загрузочная запись ОС iS-DOS). И если не будет выделена системная дорожка, то конфигурационная запись испортит каталог.

2.2.4 ПРИМЕЧАНИЕ 4: 
Количество файлов (а точнее, записей!) в каталоге определяйте, не только учитывая размер партиции. Учтите и то, что одна запись адресует максимум 32Кб. Если размер файла превышает 32Кб, то для его адресации используются две записи, если превышает 64Кб, то три записи и так далее. Исходя из этого, не трудно рассчитать максимальный объем, адресуемый выбранным вами размером каталога. Например, утилита FDISK определяет его в 128 записей (такой же размер у RAM-диска и дискет). Значит, максимальный объем заполнения равен - 32 * 128 = 4096 Кб. 

Такого размера каталога достаточно и для RAM-диска (928Кб при 1024Кб ОЗУ), и для FLOPPY-диска (стандартно - 640Кб; максимально до 800Кб), и для небольших партиций на винчестере. Но если вы планируете создать партицию размером около 8Мб, то размер каталога следует увеличить как минимум в 2 раза. Еще надо учесть, что большинство файлов или не кратно, или меньше 32Кб, а значит, что может случиться ситуация, когда каталог будет заполнен полностью до исчерпания свободного места на диске. Для избежания этого, увеличьте каталог еще в 2 раза.Оптимальный размер каталога для 4Мб-партиции - 256 записей, а для 8Мб-партиции - 512 записей.

2.2.5 ПРИМЕЧАНИЕ 5: 
Управляющие клавиши в текстовом редакторе PTE2:

F2 - SAVE

F3 - LOAD
F4 - SAVE AS...
F10 - SAVE/QUIT

CTRL+O - переключение РУС/ЛАТ 
2.3 ЭТАП 3:

Запишите конфигурацию на винчестер. Для этого в системе с двумя дисководами наберите строчку:
CONFIG CONF1.CFG C: 
А в системе с одним дисководом  - строчку: 
CONFIG CONF2.CFG C: 
После этого выньте загрузочный диск и перезагрузите систему.
2.4 ЭТАП 4:

Снова установите загрузочный диск. Отформатируйте полученную партицию методом QUICK (чтобы не стереть конфигурационную запись). Для этого в системе с двумя дисководами наберите строчку:
XFORMAT D: -Q

А в системе с одним дисководом наберите строчку:
XFORMAT C: -Q 

2.5 ЭТАП 5:

Посредством оболочки XComander скопируйте все файлы с системного диска на отформатированный раздел. После этого, выньте загрузочную дискету и перезагрузитесь.

Если все было сделано правильно, то должен отработать пакетный файл автозапуска, который подключит прочие разделы винчестера и запустит XComander. Теперь вам останется только отформатировать эти разделы командой

XFORMAT <DRIVE>:

Дополнительные разделы (следующие после диска G: , а потому недоступные) можно подключить, перейдя в RAM-диск A: и дав оттуда команду:

В системе с двумя дисководами – D:@ D:HDDPARTx.SUB

где "x" - номер с 1 до 6. При этом "1" - изначально подключенные разделы. 

В системе с одним дисководом почти тоже самое – C:@ C:HDDPRT2x.SUB

В результате, к буквам "F:" и "G:" будут подключаться новые разделы, отключая временно предыдущие.

2.5.1 ПРИМЕЧАНИЕ: 
При копировании файлов посредством XComander, вы можете столкнуться с ошибочной ситуацией: Если копируется большое количество файлов, либо файлы большого размера, то оболочке начинает не хватать памяти, и компьютер может зависнуть. Чтобы избежать этого, не открывайте на панели тот диск, на который будете копировать, а просто, после нажатия "F5", в открывшемся диалоге укажите его букву.

P.S. Эта ошибочная ситуация не наблюдается при копировании между флоппи-дисками и RAM-дисками, а также прочими устройствами, размер каталога которых не превышает 128 записей.

2.6 СПИСОК ФАЙЛОВ

На загрузочной дискете должны находиться следующие файлы:

FDD2.CDS - описатель второго дисковода
HDDC.CDS - описатель партиции винчестера, подключаемой к логическому устройству "C:" 
HDDD.CDS - HDDG.CDS - тоже самое, но к логическим устройствам с "D:" по "G:" HDDH.CDS/HDDI.CDS - альтернативные партиции для "F:" и "G:"
HDDH1.CDS/HDDI1.CDS - набор альтернативных партиций N2 HDDH2.CDS/HDDI2.CDS - набор альтернативных партиций N3 HDDH3.CDS/HDDI3.CDS - набор альтернативных партиций N4 HDDH4.CDS/HDDI4.CDS - набор альтернативных партиций N5

CONF.CFG - конфигурационный файл для системной дискеты. 

CONF1.CFG - конфигурационный файл для системы с двумя

дисководами. 

Расположение дисков в системе следующее:

A: RAM-DISK

B: FLOPPY-DISK N1

C: FLOPPY-DISK N2

D: HDD-PARTITION

Другие партиции винчестера подключаются к логическим устройствам E: - G: посредством пакетного файла AUTOEXEC.SUB или пакетных файлов HDDPART1.SUB - HDDPART6.SUB.
CONF2.CFG - конфигурационный файл для системы с одним 
дисководом.

Расположение дисков в системе следующее:

A: RAM-DISK

B: FLOPPY-DISK N1

C: HDD-PARTITION
Другие партиции винчестера подключаются к логическим устройствам D: - G: посредством пакетного файла AUTOEXE2.SUB или пакетных файлов HDDPRT21.SUB - HDDPRT26.SUB.
Подключение дополнительных разделов винчестера в системе с двумя дисководами: 

HDDPART1.SUB - подключение к драйвам F: и G: описателей партиций HDDF.CDS и HDDG.CDS соответственно.

HDDPART2.SUB
-
... HDDH.CDS и HDDI.CDS соответственно.

HDDPART3.SUB
-
... HDDH1.CDS и HDDI1.CDS соответственно.

HDDPART4.SUB
-
... HDDH2.CDS и HDDI2.CDS соответственно.

HDDPART5.SUB
-
... HDDH3.CDS и HDDI3.CDS соответственно.

HDDPART6.SUB
-
... HDDH4.CDS и HDDI4.CDS соответственно. 
Подключение дополнительных разделов винчестера в системе с одним дисководом: 
HDDPRT21.SUB - HDDPRT26.SUB - аналогично HDDPART1.SUB - HDDPART6.SUB в системе с двумя дисководами.
AUTOEXEC.SUB - автозапуск в системе с двумя дисководами.

AUTOEXE2.SUB - автозапуск в системе с одним дисководом.

AUTOEXE.SUB - автозапуск с флоппи-диска.

FORMAT.COM - утилита для форматирования дисков.

XFORMAT.COM - еще одна утилита для форматирования дисков.

XC.COM - оболочка типа NORTON, настроенная на диск D:

XC2.COM - ... настроенная на диск C:

XCOM.COM - ... настроенная на диск B:

DD.COM - дисковый доктор.

FED.COM - дисковый и файловый доктор

PTE2.COM - текстовый редактор

EDDY.COM - текстовый редактор

FDISK.COM - редактор партиций винчестера

MFLX.COM - утилита для работы с дискетами MS-DOS (360Кб, 720Кб, 800Кб)

@.COM - утилита для запуска пакетных файлов

AS.COM - утилита, назначающая дисковые описатели каналам

ASS.COM - тоже самое, но интерактивно

ASSIGN.COM - еще одна подобная утилита назначения описателей

READ.COM – программа просмотра текста 

3 Установка ОС TASiS.

Систему TASiS можно устанавливать на тот же жесткий диск, где ранее установлена система CP/M. Загрузочные части систем находятся в разных секторах нулевой дорожки и не мешают друг другу. При установке надо учитывать область где установлена CP/M и разделы TASiS поместить за пределы этой области (чтобы не разрушить разделы CP/M),
3.1 Разметка HARD-диска на разделы
1. При  помощи  утилит hdd_tune.com или hdT_tune.com (см. соответствующие  файлы помощи) настройте ваш драйвер винчестера, который  должен  находиться в одном с этими утилитами каталоге, на параметры вашего жесткого диска. А именно, введите соответствующее ему число головок, а также секторов на дорожку.
После  этого  выберите  в этой утилите опцию "Диски" и проставьте  в  ней  начальные номера цилиндров для каждого из восьми разделов, соответствующих устройствам A - H.

При создании разделов необходимо учитывать, что, если планируется в дальнейшем автозагрузка системы с винчестера,  то загрузочная запись создается в третьем секторе (если считать с нуля) нулевой  дорожки. Поэтому разделы должны начинаться минимум с первого, а не с нулевого цилиндра, чтобы их даные не испортили загрузочную  запись  и наоборот. Если в самом начале винчестера уже существуют  разделы OS CP/M, то надо так рассчитать расположение разделов  iS-DOS/TASiS,  чтобы  они  не пересекались с разделами CP/M.  Создание  же загрузочной записи этой системе не повредит, так  как  нулевая дорожка начального цилиндра у нее обычно зарезервировна  и не используется, кроме нулевого сектора, в котором размещается конфигурационная запись CP/M.

2. Также, создавая разделы, надо учитывать, что в iS-DOS/TASiS размер  каждого  из  них  не может превышать 16Мб или около 16384Кб (65320  логических 256-байтных блока). Размер получающегося раздела в килобайтах вычисляется по формуле: 
(n track * n heads * n sectors)/2 
После  ввода номеров цилиндров не забудьте выбрать опцию "Сохранить", чтобы все труды не пропали даром.
3. Загрузите  драйвер  в систему, наведя на него курсор и нажав ENTER.  Затем,  при  помощи утилиты dev.com (см. соответствующий файл  помощи),  присоедините  его  к соответствующим устройствам A  -  H  по вашему выбору. Если на момент установки драйвера все устройства  уже были заняты другими драйверами, то драйвер устанавливаться  откажется.  Тогда при помощи той же утилиты dev.com освободите одно из устройств и повторите процедуру.
При помощи утилиты create.com создайте на каждом из этих разделов  логическую  разметку. При создании вам потребуется ввести количество  логических 256-байтных секторов. Помните, что максимальное  их  число (кратное 8 - система сама округлит) блоков не может  превышать  65360.  При вводе других характеристик диска в опции  BOOT укажите параметр No boot, даже если планируете именно на этом  разделе  инсталлировать автозапускаемую систему. Данная опция важна только на компьютерах KAY-1024 с ее собственной системой  автозагрузки.  Опции  Double, Tracks и Sec.size также существены только при разметке FLOPPY-дисков. После всех вышеперечисленных действий разделы винта будут готовы к работе как обычные блочные устройства.

3.2 Разметка HARD-диска на более чем 8 разделов
Стандартный  драйвер винчестера позволяет одновременно работать максимум   с  восемью  разделами  (сответствующими  устройствам A:-H:)  объемом максимум по 16Мб каждый. Отсюда можно вычислить максимальный объем одновременно доступного пространства на винчестере. Он равен 16*8=128Мб. Однако возможности системы позволяют  подключать сколько угодно (пока хватает памяти) драйверов различных устройств, и HDD в частности. Поэтому можно применить метод,  похожий  на  страничную адресацию ОЗУ в ZX-128: сделать несколько копий (естественно разноименных) драйвера винчестера, соответствено  настроенных  на различные области HDD, а затем в процессе работы переключаться между ними. Точно также обеспечивается  работа  и со SLAVE HDD, путем параллельного подключения специально  предназначенного  для  работы с такими устройствами драйвера.
3.3 Установка системы на FLOPPY-диск
3.3.1 Создание автозагрузки системы TASiS или Chic с дискеты
Необходимо на отформатированной  дискете с загрузчиком classic в отдельном, выбранном вами каталоге (в данном дистрибутиве для этого  зарезервирован  каталог  BOOT\FLOPPY\)  разместите следующие файлы:

sv.com

con.com

boot_t.sys

t_boot.com

is_dos.rom (стартовый адрес должен быть равен #FFFF!!!)

1. Установите все необходимые в системе драйвера и войдите в каталог того диска, куда будет происходить сохранение.

2. Сохраните систему утилитой sv.com (просто запустив ее без параметров) - будет создан файл is_dos.sys.

3. Присоедините систему командой «con is_dos.sys» в мониторе или командном файле.

4. Запустите t_boot.com (без параметров) для подмены загрузчика системы  файлом boot_t.sys. При этом во время последней операции диск ОБЯЗАТЕЛЬНО должен находиться в устройстве A:
3.3.2 Создание автозагрузки с диска Classic
Необходимо проделать все действия, описанные выше для Chic/TASiS, но только в выделенную директорию разместите следующие файлы:
sv.com

con.com

boot.com (использовать вместо t_boot.com - поставляется вместе с системой Classic)
3.4 Установка системы на HARD-диск
Для запуска системы TASiS, Chic или Classic с жесткого диска необходимо:

В  отдельном, выбранном вами каталоге (в данном дистрибутиве для этого зарезервирован каталог BOOT\HDD\) разместить:

sv.com
turbocon.com
boot.sys  (переименуйте bootuni.sys и на всякий случай сохраните копию, так как, если надо будет его копировать после подключения, то он это делать откажется)

set_boot.com
1. is_dos.rom (особое внимание на стартовый адрес! Смотрите ниже)

2. Установите  необходимые  драйвера  в  систему  и  назначьте устройства S/Q/T по клавише "9" на раздел винта, с которого планируете сделать автозагрузку системы.

3. Сохраните  систему утилитой sv.com (запуск без параметров) - будет создан файл is_dos.sys (или скопируйте данный файл извне, если вы уверены, в правильности его настроек).

4. Присоедините ее утилитой turbocon.com (запуск без параметров);

5. Подключите загрузчик утилитой set_boot.com.

На этом все! Можете наслаждаться моментальной загрузкой с винта!
3.4.1 Примечание:

Однако,  в  качестве  примечания, хочу особо отметить роль файла is_dos.rom.  Для системы Classic адрес загрузки файла is_dos.rom не должен быть равным #FFFF, а для TASiS и Chic наоборот!
Дело  в том, что создатель загрузочной записи set_boot.com является  утилитой универсальной, для всех разновидностей системы. И Chic/TASiS  он  отличает  от Classic именно по стартовому адресу данного файла. Поэтому его наличие необходимо даже в том случае, если  вы  собираетесь  устанавливать  на винчестер исключительно Classic, а других версий систем даже не имеете.  Правда, в этом случае  файлом is_dos.rom может поработать абсолютно любой файл, с любой длиной и содержимым. Главное, чтобы стартовый адрес у него не равнялся #FFFF. И еще: этот файл нужен только для процесса подключения системы к устройству. После этого данный файл можете спокойно удалить.
3.5 Установка на HARD-диск нескольких систем
На  данный момент на ATM-turbo 2+ существуют три вида OS iS-DOS:

TASiS,  Chic  и  Classic. Поэтому может возникнуть необходимость держать  на  винчестере сразу несколько систем и быстро переключаться  между  ними. Возможность держать на винчестере несколько систем  существует, но автостартовать может только какая-то одна (хотя  при  желании можно сделать автостартующей и другую систему).  Но  есть возможность быстро переключаться между системами без  перезаписывания загрузочной записи (дела хлопотного – пойди еще, в нужную директорию все скопируй! И не дай бог что-то засбоит - останетесь вообще без автостарта).
Для  этого каждой системе необходимо выделить на винте отдельный раздел. Порядок действий:

1. Разместите системы в выбраных для этого разделах винчестера.
2. Для каждой системы выполните дейситвия, описанные в главе 3 в пунктах 1-4, а если хотите, чтобы раздел (один по выбору) автозапускался с винта, то и пункт 5. Дополнительно ко всем файлам в директории, где проводятся все операции, должен присутствовать и файл cr_boot.com (см. соответствующий файл помощи).

3. После всех вышеприведенных действий (то есть система должна быть  уже  создана и подключена к разделу) запустите утилиту cr_boot.com (без дополнительных параметров). В результате создастся  файл bootsys*.com (где * - буква текущего раздела). Этот файл теперь, где бы он потом ни располагался, будет выполнять функцию автозагрузчика, запуская настроенную систему с того раздела, где он был первоначально создан. Нет нужды говорить, что его можно прописывать в bat-файлы и описатели интерактивных меню...
3.6 Переустановка уже существующей системы
Иногда может случится, что вам необходимо переустановить систему на разделе, где она уже существует и подключена (не важно, является  ли  этот  раздел автозапускающимся). Например, вышла новая версия, или вы установили в запущенную систему новые драйвера и резиденты и хотите сохранить изменения. Для этого:
1. Войдите в директорию, где размещается подключенная система и удалите  старые  системные  файлы  is_dos.sys и is_dos.rom (если речь идет лишь об обновлении конфигурации и драйверов, то последний файл трогать не надо).
2. Выполните, описанные в главе 3.4 пункты 1-4.
3. Перезагрузитесь. Новая система готова к работе!
Внимание:  Переустановка  система  Chic/TASiS взамен Classic и наоборот  -  ПРИРАВНИВАЕТСЯ  к  установке системы с нуля! В этом случае необходимо выполнить все пункты 1-5 главы 3.4, а при необходимости и 3-й пункт главы 3.5!
3.7 Настройка интерфейса системы 

Вообще-то данная тема не совсем относится к установке системы на носители,  однако  она  органически  в  нее вписывается, так как после  установки системы естественно возникает желание подогнать все,  что  можно  под  свои пристрастия. И хотя данный дистрибутив представляет  пользователю  разветвленный  и  удобный интерфейс, невозможно   учесть   вкусы   каждого  человека,  да  и  система развивается, поэтому может потребоваться со стороны пользователя чуть  подправить  интерфейс, добавив к нему новую опцию. Поэтому ниже  представлена  краткая  информация  о  служебных утилитах и настроечных файлах, отвечающих за интерфейс системы:
· Реакция  системы на файлы с разными расширениями прописана в текстовом  файле  extent.txt (корневой каталог). ВНИМАНИЕ!!! Без этого  файла  система будет неработоспособна, так как не сможет запустить   ни   одного  файла, кроме резидентных задач, уже находящихся в ОЗУ!
· Реакция  системы  на  нажатие  горячих клавиш и их сочетания прописана в текстовом файле extkey.txt (каталог SHELL).
Реакция на расширения файлов, выводимых на печать, прописана

· в текстовом файле extprint.txt (каталог SHELL).
· Реакция  на  расширения  файлов,  открываемых для просмотра, прописана в текстовом файле extview.txt (каталог SHELL).
· Реакция на расширения файлов, открываемых для редактирования, прописана в текстовом файле ed_ext.txt (каталог EDIT).
· Последовательность действий  при  автостарте определяется в текстовом файле autoexec.bat (корневой каталог).
· Система выпадающих меню  формируется утилитой menu.com (каталог SHELL) при помощи текстовых файлов *.mnu.
· Система  помощи вызывается по клавише <1> при помощи утилиты help.com (каталог SHELL).
· Цвета оболочки можно настроить при помощи утилит atomiz+4.com и  rezimo+4.com  (каталог  SERVICE).  Цвета  большинства  прочих утилит настраиваются утилитой unicolor.com (каталог UTIL).
Системная палитра настраивается утилитой palitra.com (каталог

· SHELL).
Подробности  об  этих файлах и их использовании смотрите в соответствующих  им файлах помощи, вызываемых путем наведения курсора на интересуемый файл или утилиту и последующим нажатием <1>.

(C) 2004-2006. NedoPC Group.

Составил ТИМОНИН Максим (Максагор)
Дополнения ЧУНИН Роман (CHRV)
PAGE  

- 2 -


_1182435700.vsd
Turbo 2+�

������������ ��������� Turbo 2+�


